Brüder & Co												      Estrichtechnik

Aufheizprotokoll  für

Fußbodenheizungen

Industriestraße 74-1

73431 Aalen

Tel.: 07361 - 377 607

Fax:  07361 - 377 608

Auftraggeber:    ________________________________________		Datum:____________

Baumaßnahme:________________________________________

Raum / Bereich:________________________________________

| Anhydritestrich |  | Zementestrich |  |
| --- | --- | --- | --- |

Vorhandener Estrich :

Estrichdicke (in mm):____________________________________

Liegezeiten:   Soll Zementestrich 21 Tage   /   Soll Anhydritestrich 7 Tage

Luftdurchzug vermeiden, aber täglich be- und entlüften!

| 1.Tag | aufgeheizt auf: | +20°C Vorlauftemperatur |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.Tag | aufgeheizt auf: | +20°C Vorlauftemperatur |  |
| 3.Tag | aufgeheizt auf: | +25°C Vorlauftemperatur |  |
| 4.Tag | aufgeheizt auf: | +30°C Vorlauftemperatur |  |
| 5.Tag | aufgeheizt auf: | +35°C Vorlauftemperatur |  |
| 6.Tag | aufgeheizt auf: | +40°C Vorlauftemperatur |  |
| 7.Tag | aufgeheizt auf: | +45°C Vorlauftemperatur |  |
| 8.Tag | aufgeheizt auf: | +50°C Vorlauftemperatur |  |
| 9.Tag | aufgeheizt auf: | +55°C Vorlauftemperatur |  |
| 10.Tag |  | auf max. Temp. gehalten |  |
| 11.Tag |  | auf max. Temp. gehalten |  |
| 12.Tag |  | auf max. Temp. gehalten |  |
| 13.Tag |  | auf max. Temp. gehalten |  |
| 14.Tag |  | auf max. Temp. gehalten |  |
| 15.Tag | abgesenkt auf | +40°C Vorlauftemperatur |  |
| 16.Tag | abgesenkt auf | +30°C Vorlauftemperatur |  |
| 17.Tag | abgesenkt auf | +20°C Vorlauftemperatur |  |
| 18.Tag | abgesenkt auf | +10°C Vorlauftemperatur |  |
| 19.Tag | abgesenkt auf | + 0°C Vorlauftemperatur |  |